Лабораторная   работа № 2

ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

Подготовительный этап

Решите задачи

- При разомкнутом ключе ЭДС источника тока равна напряжению на внешней цепи. Внутреннее сопротивление источника тока можно измерить косвенно, сняв показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе.

Пользуясь рис. 1 и рис. 2 определите ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

рис. 1

рис. 2

рис. 3

- Для определения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока экспериментатор собрал цепь, показанную на рисунке 3. При некотором положении ползунка реостата амперметр показал силу тока 1,5 А, а вольтметр напряжение 4,5 В. Когда экспериментатор сместил ползунок немного вправо, амперметр показал силу тока 3 А, а вольтметр показал напряжение 3 В. Определите ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

Основной этап

Теория

рис. 4

Схема электрической цепи, которую используют в этой лабораторной работе, показана на рисунке 4. В качестве источника тока в схеме используется лабораторный источник тока.

Ответьте на вопросы:

- Как можно измерить ЭДС источника тока?

- Будут ли изменяться ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока при изменении силы тока во внешней цепи?

Запишите формулы

- закона Ома для участка цепи;

- закона Ома для полной цепи.

Выполнение работы:

Цель работы: определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Сравнить значения ЭДС источника тока, определенные разными способами.

Оборудование: амперметр, вольтметр, ключ, провода, реостат, источник тока.

Указания к работе:

- Соберите электрическую цепь по схеме (рис. 4).

- Перемещая ползунок реостата при замкнутой электрической цепи, сделайте 2 – 3 измерения. (Проволочный резистор R в цепи дан для того, чтобы при перемещении ползунка реостата не возникло короткого замыкания, которое иногда у источника тока вызывает разрушение).

- Результаты измерений запишите в таблицу:

| Номер опыта | Напряжение U, В | Сила тока I, А | Внутреннее сопротивление r, Ом | ЭДС источника E, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Проведите расчеты по результатам эксперимента и запишите их в таблицу.

- При разомкнутом ключе в электрической цепи зафиксируйте показания вольтметра и сравните их с ЭДС источника тока, которую определили вы. По результатам сравнения сделайте письменное заключение.

- Сделайте общий вывод по работе.